《通信工程综合设计III》

指 导 书

2026年7月

### 一、设计目的和要求

本综合设计是学生在完成了相关基础课、技术基础课和大部分专业课学习后，即将进入毕业设计前的的一个重要理论与实践相结合的综合应用能力训练的教学环节，培养学生应用已学到的理论知识来解决实际工程问题的一次实训，设计完成具有一定功能和规模的电子信息系统。通过专业综合课程设计使学生加深对所学知识的认识和理解，掌握典型的电子信息系统的设计方法，初步培养学生的工程素质，培养学生熟练运用工具、查阅资料和自主学习，提高分析问题和解决实际问题的能力，

根据所学过的《模拟电子技术》、《数字电子技术》、《通信电子线路》、《微处理器与嵌入式系统》、《数字系统EDA技术》、《单片机原理及应用》、《通信软件设计》、《射频识别技术（RFID）》、《DSP技术及应用》、《移动终端技术》等课程知识，设计具有一定功能和规模的数字信号处理、电子设备系统项目，并完成该项目的方案设计、硬件电路设计、应用软件系统设计及系统调试。整个系统包括三部分：一部分是信息的采集（检测），如各种传感器的数据采集、放大和转换；第二部分是信息（数据）处理和控制，如MCU、DSP、FPGA和RAM等处理器，第三部分是数据的传输和显示，如无线传送、wifi、蓝牙、红外和UART等，并把数据结果显示在移动终端（手机）或LCD显示屏。 以下给出综合设计参考课题。

### 二、课程设计题目（参考）

### 题目1：基于STM32的AI交互智能系统设计

#### 核心要求

- 搭载STM32主控芯片，完成环境参数自动采集、数据预处理与本地存储。

- 集成轻量化机器学习算法，实现AI 识别、人机交互功能。

- 具备可视化界面，可显示识别结果。

- 异常工况触发远程报警，实现状态主动上报以及处理。

#### 设计内容

- 信号采集模块：负责全域环境参数感知，硬件搭配传感器 + 信号调理电路，可采集温湿度、气体、振动、声音、人脸、物体、手势等。

- 特征提取模块：对采集的原始环境数据做维度精简与特征量化，降低 AI 模型运算量，适配 STM32 嵌入式算力。

- AI交互模块：云边协同AI、端侧本地AI，可选。

- 云边协同AI（基础）：STM32 只负责数据采集、外设控制、联网上传，AI模型运行在云端/服务器，结果回传给STM32执行动作。

- 端侧本地 AI（离线可用，高阶）：采用轻量传统机器学习算法，在PC端完成模型训练，移植模型至STM32 本地运行，实现智能识别与人机交互。

- 可视化界面模块：实现数据、识别结果可视化展示。

- 远程报警模块：当AI识别到环境异常、参数超出阈值时，自动触发远程报警（主动发送短信、云平台消息、APP 推送），实现远端预警。同步上传当前环境数据、异常类型、设备编号至云平台，支持后台查看历史记录。

- 智能调控模块：根据AI判断异常，直接联动执行机构进行处理。

#### 技术要点

1、嵌入式硬件驱动：STM32 GPIO、ADC、UART、I2C/SPI 外设配置，传感器、显示屏、无线模块底层驱动开发。

2、嵌入式数据处理：嵌入式端数字滤波、数据归一化、特征值计算，低资源占用的数据缓存设计。

3、轻量化机器学习落地：传统机器学习模型训练、参数裁剪、模型压缩等。

4、人机交互设计：按键中断、简单语音解析、屏幕界面GUI编程，人机指令逻辑联动。

5、无线通信与远程告警：Wi-Fi/GSM AT指令开发，云平台数据对接、异常触发机制、报警信息封装与传输。

6、系统整体调度：基于中断 + 轮询的多任务调度，保证采集、AI 运算、显示、报警多模块同步稳定运行。

#### 典型案例

1、案例1：AI 语音关键词识别（离线语音）

功能：STM32 识别 “开灯 / 关灯 / 启动 / 停止” 等指定关键词，离线运行。

2、案例2：AI 环境智能调控（智能家居/大棚）

云边协同版：STM32 采集温湿度、CO₂ → 上传云端 AI 预测温湿度趋势 → 自动开关风扇、水泵。

端侧版：本地 AI 判断环境异常，直接联动执行机构，断网也能用。

3、案例3：人体姿态/运动识别

硬件：STM32 +姿态传感器

功能：AI 区分走路、跑步、跌倒，用于老人防跌倒、运动监测。

### 题目2：基于STM32微控制器的智能系统设计

设计目的

- 培养创新思维和实践能力：激发学生的创新思维和实践能力，设计符合技术发展趋势、具有实际应用价值的智能系统；

- 巩固嵌入式系统设计能力：培养学生将传感器、执行器、人机接口、无线通信等外设与微控制器集成，构建完整的嵌入式系统的能力；

- 提高云边端协同设计能力：培养学生进行复杂任务分解，将不同资源需求的任务分配到云端大模型、边缘网关和本地控制器的能力；

- 增强解决实际问题的能力：通过智能系统的设计，解决工作和生活中的实际问题，如语音助手、安全监控、环境监测等。

备选题目

- 个人语音助手：使用麦克风将用户语音转换为数字音频数据，打包后通过HTTP协议发送到云端的语音识别服务，将其识别为文字。云端将识别出的文字通过HTTP响应返回本地，STM32解析出文字内容，并显示在LCD屏幕上。在此基础上，设计基于语音识别和分析的相关应用，比如查询本地天气等。

- AI植物医生：读取并显示与植物生长相关的环境温湿度、光照、土壤湿度等关键参数，并将数据上传至云端进行存储和分析。利用云端大模型，结合“植物种类”生成诊断和栽培建议，返回本地显示在LCD屏幕上或驱动相关执行器进行光照调节、喷灌等。

- “微气候”AI顾问：读取并显示与“微气候”相关的本地环境温湿度、气压、气体浓度等关键参数，并将数据上传至云端进行存储和分析。利用云端大模型，给出建议当前穿衣、饮水和开窗通风建议，返回本地显示在LCD屏幕上或驱动相关执行器进行温度调节、开窗通风等操作。

- 智能运动检测助手：采集加速度、陀螺仪、磁力计等与运动/方向相关的数据，并将数据上传至云端进行存储和分析。利用本地计算能力或云端大模型，完成姿态与运动检测功能。在此基础上，进一步实现电子水平仪、跌倒检测与计步器、体感游戏等应用。

- 个人AI健康助手：采集心率、血氧、环境温湿度等与个人健康/体感相关的关键数据，并将数据上传至云端进行存储和分析。利用云端大模型，结合个人年龄、体重等相关信息，给出相关健康评估，返回本地显示在LCD屏幕上。

- 掌上科学计算器：使用4x4矩阵键盘等简易输入，实现加、减、乘、除、取余等基础运算，以及三角和反三角函数、对数和指数、幂运算等科学计算，并具备除零错误、数值溢出等错误处理功能。

#### 设计内容

- 系统需求分析：明确智能系统需要实现的功能和性能指标。

- 系统架构设计：完成云边端协同架构设计，特别是明确各部分的功能边界。

- 嵌入式系统设计：包括外设选择、微控制器选型、电路设计、PCB布局等。

- 软件设计：编程实现系统功能，包括数据处理、控制逻辑、用户界面、云端大模型调用等。

- 系统测试：进行系统的功能测试、性能测试和稳定性测试。

- 文档撰写：编写设计报告，包括设计思路、实现过程、测试结果和总结展望。

#### 设计要求

- 功能实现：系统应至少包含数据采集、本地处理/控制、GUI界面显示、云端交互等功能。

- 可靠性：系统应具备一定的容错能力和稳定性。

- 用户交互：系统应有简洁明了的本地GUI交互界面。

- 创新性：鼓励在系统设计中加入创新元素，如新的算法、控制策略或用户交互方式。

- AI使用：鼓励使用AI助手进行数据手册分析、设计辅助和基础代码生成，以提升开发效率；严禁使用AI助手伪造数据和插图及撰写设计报告

#### 设计提示

- 需求分析：考虑用户的需求和期望，明确系统的目标和功能。鼓励自行探索，比如根据校园生活中的需求设计相应系统，但难度不得低于备选题目。

- 技术选型：根据系统需求选择合适的传感器、执行器和微控制器，注意成本效益分析，选择成本较低的组件。

- 模块化设计：将系统分解为多个模块，分别设计和测试，以简化开发过程。

- 编程实践：使用适合STM32的编程语言和开发环境，如MicroPython、C/C++、Keil MDK等，推荐使用MicroPython。

- 测试验证：进行充分的测试，包括单元测试、集成测试和系统测试，确保系统稳定可靠。

- 文档记录：详细记录设计和测试过程，编写清晰的用户手册和维护指南。

三、进度安排

1、2026年9月9日，课程设计动员和课程设计任务安排。

2、2026年9月9日至2022年10月06日（2-5周），课程设计时间：星期一到星期五，上午：8:30-11:30，第一实验楼D301、D303、D304编写源程序、上机调试。

3、2026年10月20日由指导老师检查程序，10月30日前提交课程任务结题报告。

### 题目3：基于FPGA的设计开发

1、汉明纠错编译码

| 1、设计题目 | 汉明纠错编译码 |
| --- | --- |
| 2、设计目的 | （1）巩固通信原理、软件无线电的基础理论知识，将理论知识应用到实践中； （2）巩固汉明编译码流程与工作原理； （3）掌握基于“无线通信系统在线平台”控件的汉明编译码设计方法； （4）掌握基于FPGA硬件描述语言（面向产品的软件无线电算法设计））的汉明编译码编程实现方法； （5）体会线上实验的方法与线上实验不受时空限制的灵活性和自主性； |
| 3、设计内容 | （1）预习：利用平台提供的数字通信中信源编码-汉明编译码实验验证原理，掌握汉明编译码处理流程； （2）汉明编译码的Matlab仿真开发：用Matlab仿真汉明编码与译码的过程； （3）基于控件的汉明编译码实验： 顶层：A2与A3之间连接、A3与A6之间连接； A2:拖放 基带发生器、 数字信号输出； A3: 拖放 数字信号输入、串并转换、汉明编码、组帧、并串转换模块、数字信号输出； A6: 数字信号输入、帧同步、拆帧、汉明译码、并串转换模块、数字信号输出、误码仪模块； （4）面向产品的算法设计：利用信道编码模块A3的电路原理图、quartus ii工程模板，用FPGA硬件描述语言编写“串并转换、汉明编码、组帧、并串转换”的软件无线电算法；引脚锁定、编译后加载到“无线通信系统在线平台”的信道编码模块A3中，实现汉明编码；编写“帧同步、拆帧、汉明译码、并串转换模块”的软件无线电算法，引脚锁定、编译后加载到“无线通信系统在线平台”的A7信源译码模块中，实现汉明译码； （8）性能测试：利用实物示波器或虚拟逻辑分析仪，测试汉明编译码过程各信号处理节点信号，判断编码前和译码后波形是否一致，分析原因，利用组帧模块里面的加错功能人为加1、2、3个错误，使用误码仪测试误码率，体会汉明编译码实现模拟信号的数字传输的优缺点； |
| 4、设计要求 | （1）功能要求： - 设计一个数学信号纠错编译码系统，要求采用（7,4）汉明编译码，每组能够纠1位错误； 数字基带信号：由A2模块产生,可以是PN15、PN31、PN511、16bit开关码； 汉明编译码： 包含组帧、编码、帧同步加拆帧模块、译码。 - 使用系统自带的虚拟逻辑分析仪，观察汉明编译码过程中各个节点的波形，分析编码的前后速率变化；并使用误码仪，分析汉明编码纠错能力； - 使用quartus ii，编程实现上面的功能，要求同上； （2）指标要求： - 编码频率：可设 - 纠错能力：每7bit能纠错1bit； - 输出：逻辑分析仪、误码仪； - 实时性：拖放模块、连线、配置参数等结果实时生效； （3）创新要求 - 在满足要求的情况下，考虑用什么方法可以纠突发错误； - 尝试使用汉明编译码结合CVSD编译码传输语音信号； |

2、CVSD语音编译码

| 1、设计题目 | CVSD语音编译码 |
| --- | --- |
| 2、设计目的 | （1）巩固通信原理、软件无线电的基础理论知识，将理论知识应用到实践中； （2）巩固CVSD编译码流程与工作原理； （3）掌握基于“无线通信系统在线平台”控件的CVSD语音编译码设计方法； （4）掌握基于FPGA硬件描述语言（面向产品的软件无线电算法设计））的CVSD语音编译码编程实现方法； （5）体会线上实验的方法与线上实验不受时空限制的灵活性和自主性； |
| 3、设计内容 | （1）预习：利用平台提供的数字通信中信源编码-CVSD语音编译码实验验证原理，掌握CVSD语音编译码处理流程； （2）CVSD编译码的Matlab仿真开发：用Matlab仿真CVSD语音编码与译码的过程； （3）基于控件的CVSD语音编译码实验： 顶层：A2与A7之间直接连接 A2:拖放 模拟信号输入、带限滤波 CVSD编码、数字信号输出 A7: 数字信号输入 CVSD译码、模拟信号输出 （4）面向产品的算法设计：利用信源编码模块A2的电路原理图、quartus ii工程模板，用FPGA硬件描述语言编写“带限滤波、CVSD编码”的软件无线电算法；引脚锁定、编译后加载到“无线通信系统在线平台”的A2信源编码模块中，实现CVSD编码；编写“CVSD译码、低通滤波”的软件无线电算法，引脚锁定、编译后加载到“无线通信系统在线平台”的A7信源译码模块中，实现CVSD译码； （8）性能测试：利用实物示波器或虚拟示波器，测试CVSD编译码过程各信号处理节点信号，判断编码前和译码后波形是否一致，分析原因，利用示波器的减法功能测量CVSD编码的量化误差，体会CVSD编译码实现模拟信号的数字传输的优缺点； |
| 4、设计要求 | （1）功能要求： - 设计一个模拟信号的数学传输系统，要求采用CVSD编译码； 语音信号：由A1模块产生,可以是正弦波、三角波、音乐信号、麦克风输入信号； CVSD编码： CVSD编码输入信号的带宽范围为300-3400hz，要求在CVSD编码前添加一个带限滤波器。 - 使用系统自带的虚拟示波器，观察CVSD编译码过程中各个节点的波形，分析编码的量化噪声；并使用示波器的FFT功能，分析CVSD编译码过程中的频谱变化； - 使用quartus ii，编程实现上面的功能，要求同上； （2）指标要求： - 音频信号带通频率：300-3400 - CVSD编译码量阶：可设置； - CVSD编译码时钟：32k、64k可选； - 输出：实物或虚拟示波器； - 实时性：拖放模块、连线、配置参数等结果实时生效； （3）创新要求 - 在满足要求的情况下，考虑用什么方法尽可能的加快跟踪速度； - 为应对后续在无线信道传输过程中可能出现的突发错误，尝试加入信道编译码； |

3、基带多址通信

| 1、设计题目 | 基带多址通信 |
| --- | --- |
| 2、设计目的 | （1）巩固通信原理、软件无线电的基础理论知识，将理论知识应用到实践中； （2）巩固基带多址通信流程与工作原理； （3）掌握基于“无线通信系统在线平台”控件的基带多址通信设计方法； （4）掌握基于FPGA硬件描述语言（面向产品的软件无线电算法设计））的基带多址通信编程实现方法； （5）体会线上实验的方法与线上实验不受时空限制的灵活性和自主性； |
| 3、设计内容 | （1）预习：利用平台提供的数字通信中信道复用与同步实验-帧同步及时分多址实验验证原理，掌握基带时分多址通信处理流程； （2）基带多址通信的Matlab仿真开发：用Matlab仿真基带多址通信的过程； （3）基于控件的基带多址通信实验： 顶层：A2与A7之间直接连接 A2:拖放 模拟信号输入、带通滤波器pcm编码、CVSD编码、串并转换与开关码生成的帧头（设置为01111110，即0x7E）、开关码生成的8bit数据、时分多址模块等完成多址复接 A7: 使用A2数字信号输入、帧同步（帧头设置为01111110，即0x7E）、时分解复接、PCM译码、插值滤波器、并串转换、CVSD译码、模拟信号输出、示波器等模块完成时分解复用，并且与时分多址组成复接解复接系统 （4）面向产品的算法设计：利用信源编码模块A2的电路原理图、quartus ii工程模板，用FPGA硬件描述语言编写“带通滤波器pcm编码、CVSD编码、串并转换与开关码生成的帧头（设置为01111110，即0x7E）、开关码生成的8bit数据、时分多址”的软件无线电算法；引脚锁定、编译后加载到“无线通信系统在线平台”的A2信源编码模块中，实现多址复接；编写“帧同步（帧头设置为01111110，即0x7E）、时分解复接、PCM译码、插值滤波器、并串转换、CVSD译码”的软件无线电算法，引脚锁定、编译后加载到“无线通信系统在线平台”的A7信源译码模块中，实现多址解复接； （8）性能测试：利用实物示波器或虚拟示波器，测试基带多址通信过程各信号处理节点信号，通过“前向保护”按钮为帧头加错、8bit开关码设置为帧头一样等操作，验证“假同步”，“漏同步”，“捕捉态”，“维持态”等状态，绘制同步过程状态机； |
| 4、设计要求 | （1）功能要求： - 设计一个基带多址复接系统，要求采用时分多址通信； 语音信号：由A1模块产生,可以是正弦波、三角波、音乐信号、麦克风输入信号； 多址复接系统：CVSD编码系统、PCM编码系统、开关码、时分多址模块 多址解复接系统：CVSD译码系统、PCM译码系统、帧同步、时分多址模块 - 使用系统自带的虚拟示波器，观察基带多址通信过程中各个节点的波形，分析基带多址通信帧结构；并使用示波器测量帧脉冲，验证“假同步”，“漏同步”，“捕捉态”，“维持态”等状态； - 使用quartus ii，编程实现上面的功能，要求同上； （2）指标要求： - 信源：语音信号、图像信号 - 复接时隙数量：2、4、8可设 - 基带多址帧头加错：16帧循环加错配置； - 基带多址通信时钟：128k、256k、512k可选； - 输出：示波器、DAC、3.5寸lcd显示器； - 实时性：拖放模块、连线、配置参数等结果实时生效； （3）创新要求 - 在满足要求的情况下，考虑用什么方法可以对语音信号加密； - 为应对后续在无线信道传输过程中可能出现的突发错误，尝试加入交织编译码； |

4、无线通信系统

| 1、设计题目 | 无线通信系统 |
| --- | --- |
| 2、设计目的 | （1）巩固通信原理、软件无线电的基础理论知识，将理论知识应用到实践中； （2）巩固无线通信系统流程与工作原理； （3）掌握基于“无线通信系统在线平台”控件的无线通信系统设计方法； （4）掌握基于FPGA硬件描述语言（面向产品的软件无线电算法设计））的无线通信系统编程实现方法； （5）体会线上实验的方法与线上实验不受时空限制的灵活性和自主性； |
| 3、设计内容 | （1）预习：利用平台提供的数字通信中系统实验->无线通信系统实验，掌握无线通信系统处理流程； （2）射频硬件准备： 将“无线通信系统在线平台”调制模块（A4）的输出端用SMA连接线连到射频发送单元的输入端，经射频电路变频和功放后接发射天线； 将“无线通信系统在线平台”接收天线接收信号经低噪放、变频、滤波、AGC放大后用SMA线连到解调模块（A5）； （3）射频前端搭建： 调制模块输出中频信号，经过VGA、混频、带通滤波器、功放后，中频信号转换为射频信号经过天线发射出去； 天线接收的射频信号经过射频低噪放、滤波器组、混频、中频带通滤波、AGC等模块构建的通道后，射频信号转换为中心频率10.7Mhz的中频信号； （4）射频参数配置：射频滤波器组选择一个频段（无线通信系统在线平台能接收4个频段信号），设置射频PLL锁相环的频率使最终调制输出在自己选择的频段范围内 ； （5）无线通信系统的Matlab仿真开发：用Matlab仿真无线通信系统的过程； （6）基于控件的无线通信系统实验： 顶层：信源编码在A2开发板、信源译码在A7开发板、信道编码在A3模块、信道译码在A6模块、调制在A4开发板、解调在A5开发板、无线传输在射频模块 内部设计： - 8个时隙时分多址系统 - 8个时隙时分解复接系统 - 汉明编码加交织系统搭建 将复接输出送到A3模块进行汉明编码与交织：串并转换、汉明、交织、组帧、并串转换 - 汉明译码加交织系统搭建 将汉明编码输出送到A6模块，并进行汉明译码，译码结果送到A7模块解复接：帧同步、拆帧、解交织、汉明译码、并串转换 - DQPSK调制系统 将A3的汉明编码输出送到A4模块，然后在A4模块搭建DQPSK调制系统：串并转换、四相差分、乘法器、加法器、NCO载波发生器、DA输出 - DQPSK解调系统 使用SMA线将A4模块的输出直接接到A5模块的输入，然后在A5模块搭建DQPSK解调系统，并将解调输出送到A6模块：带通滤波器、下变频、QPSK解调、4相差分译码、并串转换、数字信号输出 - 射频收发系统调试 使用SMA线将A4模块的输出接到射频发射模块输入，A5输入接到射频接收模块的输出。 - 尝试将DQPSK调制解调系统换成DPSK调制解调系统或者ASK调制解调系统 （7）面向产品的算法设计：利用信源编码模块A2的电路原理图、quartus ii工程模板，用FPGA硬件描述语言编写“带通滤波器pcm编码、CVSD编码、串并转换与开关码生成的帧头（设置为01111110，即0x7E）、开关码生成的8bit数据、时分多址”的软件无线电算法；引脚锁定、编译后加载到“无线通信系统在线平台”的A2信源编码模块中，实现多址复接；编写“帧同步（帧头设置为01111110，即0x7E）、时分解复接、PCM译码、插值滤波器、并串转换、CVSD译码”的软件无线电算法，引脚锁定、编译后加载到“无线通信系统在线平台”的A7信源译码模块中，实现多址解复接；利用信道编码模块A3的电路原理图、quartus ii工程模板，用FPGA硬件描述语言编写“串并转换、汉明编码、组帧、并串转换”的软件无线电算法；引脚锁定、编译后加载到“无线通信系统在线平台”的信道编码模块A3中，实现汉明编码；编写“帧同步、拆帧、汉明译码、并串转换模块”的软件无线电算法，引脚锁定、编译后加载到“无线通信系统在线平台”的A7信源译码模块中，实现汉明译码；利用调制模块A4的电路原理图、quartus ii工程模板，用FPGA硬件描述语言编写“符号映射、成型滤波器模块（可选）、NCO模块、乘法器”的软件无线电调制算法；引脚锁定、编译后加载到“无线通信系统在线平台”的A4调制模块中，实现数字调制；编写“相干、低通滤波、抽样判决、位同步”的软件无线电解调算法，引脚锁定、编译后加载到“无线通信系统在线平台”的A5解调模块中，实现数字解调； （8）性能测试：利用实物示波器或虚拟示波器，测试无线通信系统过程各信号处理节点信号，通过调节天线、发射功率、收发频点、中频频率等参数，使得系统接收端能够无失真的恢复出发射端的语音和图像信号。 |
| 4、设计要求 | （1）功能要求： - 设计一个无线视频通信系统，要求采用时分多址通信、能够纠正突发错误、使用ASK、FSK、DPSK、DQPSK中的两种调制方式，分别作为上行和下行使用； 语音信号与图像信号：由A1模块产生,语音可以是正弦波、三角波、音乐信号、麦克风输入信号，图像是摄像头采集后再压缩的图像； 多址复接系统：CVSD编码系统、PCM编码系统、开关码、时分多址模块 多址解复接系统：CVSD译码系统、PCM译码系统、帧同步、时分多址模块 信道编译码系统：汉明编译码、交织编译码，能纠正4bit连续的突发错误 数字调制解调系统：ASK、FSK、DPSK、DQPSK中的两种调制解调 射频收发系统：射频信号源、混频、带通滤波、功放、天线、低噪放、AGC、 VGA等模块组成收发系统 - 使用系统自带的虚拟示波器，观察视频无线通信系统过程中各个节点的波形，分析无线通信系统帧结构、基带信号速率变化、调制过程中频谱变化、使用频谱仪观察射频收发系统各个节点频谱变化； - 使用quartus ii，编程实现上面的功能，要求同上； （2）指标要求： - 信源：语音信号、图像信号 - 复接时隙数量：2、4、8可设 - 基带多址帧头加错：16帧循环加错配置； - 无线通信系统时钟：128k、256k、512k可选； - 调制载波频率：1Mhz到 24Mhz可设 - AGC：数字AGC可选； - 纠错能力：能纠错连续4bit的突发错误； - 输出：示波器、逻辑分析以、DAC、3.5寸lcd显示器； - 实时性：拖放模块、连线、配置参数等结果实时生效； （3）创新要求 - 在满足要求的情况下，考虑用什么方法可以降低传输带宽； |

5、DPSK调制解调

| 1、设计题目 | DPSK调制解调 |
| --- | --- |
| 2、设计目的 | （1）巩固通信原理、软件无线电的基础理论知识，将理论知识应用到实践中； （2）巩固DPSK调制解调工作原理； （3）掌握基于“无线通信系统在线平台”控件的DPSK调制解调设计方法； （4）掌握基于FPGA硬件描述语言（面向产品的软件无线电算法设计））的DPSK调制解调编程实现方法； （5）体会线上实验的方法与线上实验不受时空限制的灵活性和自主性； |
| 3、设计内容 | （1）预习：利用平台提供的数字通信中数字调制解调实验验证原理，掌握DPSK调制解调处理流程； （2）用Matlab仿真DPSK调制与非相干解调的过程； （3）基于控件的DPSK调制解调开发： A2:拖放基带信号产生、数字信号输出,配置参数，使得模块输出16bit、128kbit/s的基带数字信号 A3:数字信号输入、数字信号输出 A4:拖放数字信号输入、2相差分、PSK符号映射、成型滤波器模块（可选）、NCO模块、乘法器、DA输出等模块，配置控件参数，完成DPSK调制，最后将调制结果送到射频模块； A5:拖放调制输入模块、下变频模块、整形模块、匹配滤波模块（或者可调低通滤波模块）、VCO模块、环路滤波器模块、2通道滤波器模块、乘法器模块*3、AGC模块（可选）、抽样判决模块、数字信号输出、示波器等控件，关联控件，配置控件参数，完成DPSK解调, （4）面向产品的算法设计：利用调制模块A4的电路原理图、quartus ii工程模板，用FPGA硬件描述语言编写“DPSK符号映射、成型滤波器模块（可选）、NCO模块、乘法器”的软件无线电调制算法；引脚锁定、编译后加载到“无线通信系统在线平台”的A4调制模块中，实现DPSK调制；编写“相干、低通滤波、抽样判决、位同步”的软件无线电解调算法，引脚锁定、编译后加载到“无线通信系统在线平台”的A5解调模块中，实现DPSK解调； （5）性能测试：利用实物示波器或虚拟示波器，测试DPSK调制解调过程各信号处理节点信号，判断解调端恢复出的数字信号是否和调制端的16bit基带信号一致，体会DPSK调制解调信号变换的作用与原理、软件解调的灵活性； |
| 4、设计要求 | （1）功能要求： - 设计一个DPSK调制解调系统：要求使用软件无线电符号映射、DUC的调制，解调端必须包含载波同步部分； DPSK调制：由A2模块产生（使用基带发生模块），经过A3模块送到A4模块，在A4模块完成DPSK数字调制； DPSK解调： A4的调制输出通过SMA线直接连接到A5模块，再通过AD采样后送到A5模块的FPGA中，经FPGA解调处理后送到A6模块，在A6模块使用误码仪测试误码率。 - 使用系统自带的虚拟示波器，观察DPSK调制解调过程中各个节点的波形；并使用示波器的FFT功能，分析DPSK调制解调过程中的频谱变化及信道带宽； - 使用quartus ii，编程实现上面的功能，要求同上； （2）指标要求： - 调制载波频率：1Mhz到 24Mhz可设 - 基带速率：可设置，2khz到1024khz； - AGC：数字AGC可选； - 输出：示波器、逻辑分析仪、误码仪； - 实时性：拖放模块、连线、配置参数等结果实时生效； （3）创新要求 - 在满足要求的情况下，考虑用什么方法尽可能的降低带宽； - 为确保基带传输的正确性，尝试加入信道纠错编译码； - 加入干扰噪声，用误码仪分别检测有无信道纠错编码两种情况数字调制系统抗干扰性能； |

6、无人机飞控链路

| 1、设计题目 | 无人机飞控链路 |
| --- | --- |
| 2、设计目的 | （1）巩固通信原理、软件无线电的基础理论知识，将理论知识应用到实践中； （2）巩固ASK调制解调工作原理； （3）掌握基于“无线通信系统在线平台”控件的ASK调制解调设计方法； （4）掌握基于FPGA硬件描述语言（面向产品的软件无线电算法设计））的ASK调制解调编程实现方法； （5）体会线上实验的方法与线上实验不受时空限制的灵活性和自主性； |
| 3、设计内容 | （1）预习：利用平台提供的数字通信中数字调制解调实验验证原理，掌握ASK调制解调处理流程； （2）射频硬件准备： 将“无线通信系统在线平台”调制模块（A4）的输出端用SMA连接线连到射频发送单元的输入端，经射频电路变频和功放后接发射天线； 将“无线通信系统在线平台”接收天线接收信号经低噪放、变频、滤波、AGC放大后用SMA线连到解调模块（A5）； （3）射频前端搭建： 调制模块输出中频信号，经过VGA、混频、带通滤波器、功放后，中频信号转换为射频信号经过天线发射出去； 天线接收的射频信号经过射频低噪放、滤波器组、混频、中频带通滤波、AGC等模块构建的通道后，射频信号转换为中心频率10.7Mhz的中频信号； （4）射频参数配置：射频滤波器组选择一个频段（无线通信系统在线平台能接收4个频段信号），设置射频PLL锁相环的频率使最终调制输出在自己选择的频段范围内 ； （5）无人机飞控链路的Matlab仿真开发：用Matlab仿真ASK调制与非相干解调的过程； （6）基于控件的无人机飞控链路开发（ASK调制解调）： A2:拖放基带信号产生、数字信号输出,配置参数，使得模块输出16bit、128kbit/s的基带遥控指令信号 A3:数字信号输入、数字信号输出 A4:拖放数字信号输入、ASK符号映射、成型滤波器模块（可选）、NCO模块、乘法器、DA输出等模块，配置控件参数，完成ASK调制，最后将调制结果送到射频模块； A5:拖放调制输入模块、下变频模块、整形模块、匹配滤波模块（或者可调低通滤波模块）、抽样判决模块、数字信号输出、示波器等控件，关联控件，配置控件参数，完成ASK解调, （7）面向产品的算法设计：利用调制模块A4的电路原理图、quartus ii工程模板，用FPGA硬件描述语言编写“ASK符号映射、成型滤波器模块（可选）、NCO模块、乘法器”的软件无线电调制算法；引脚锁定、编译后加载到“无线通信系统在线平台”的A4调制模块中，实现ASK调制；编写“整形、低通滤波、抽样判决、位同步”的软件无线电解调算法，引脚锁定、编译后加载到“无线通信系统在线平台”的A5解调模块中，实现ASK解调； （8）性能测试：利用实物示波器或虚拟示波器，测试ASK调制解调过程各信号处理节点信号，判断解调端恢复出的数字信号是否和调制端的16bit基带信号一致，体会ASK调制解调信号变换的作用与原理、软件解调的灵活性； |
| 4、设计要求 | （1）功能要求： - 设计一个无人机飞控通信链路：要求使用ASK调制解调技术，无线收发无人机飞控命令； 飞控命令：由A2模块产生（使用基带发生模块的16bit模拟），经过A3模块送到A4模块，在A4模块完成ASK数字调制，再通过射频前端上变频、 功放、天线发射出去； 命令接收： 射频前端将ASK飞控命令信号下变频到中频10.7MHz，再通过AD采样后送到A5模块的FPGA中，经FPGA基带处理后从A6模块送到A7模块，并在A7模块上恢复出飞控命令；在A7模块使用示波器观测接收飞控命令是否准确；。 - 使用系统自带的虚拟示波器，观察ASK调制解调过程中各个节点的波形；并使用示波器的FFT功能，分析ASK调制解调过程中的频谱变化及信道带宽； - 使用quartus ii，编程实现上面的功能，要求同上； （2）指标要求： - 射频频率：支持4个频段，分别是88-108MHz、400-433MHz、861-870MHz、869-878MHz - 射频发增益：可设置，范围为0-40dB； - 接收通道：本振频率可设置； - AGC：模拟AGC可设置、数字AGC可选； - 输出：示波器、逻辑分析仪、LED指示灯； - 实时性：拖放模块、连线、配置参数等结果实时生效； （3）创新要求 - 在满足要求的情况下，考虑用什么方法尽可能的降低带宽； - 为确保飞控命令准确，尝试加入信道纠错编译码； - 使用相干解调法解调ASK； - 加入干扰噪声，用误码仪分别检测有无信道纠错编码两种情况飞控链路抗干扰性能； |

四、课程设计报告书要求

（一）报告内容

- 项目设计：包含总体设计（给出系统功能模块图）、界面设计、功能设计（给出流程图和时序图，配合文字说明具体功能）、数据库设计（给出E-R图和数据记录表）；

- 项目实现：包含核心模块实现的算法，以及系统的部署；

- 项目效果：核心功能实现效果（截图）和分析；

- 总结与展望；

- 附录：包括使用大模型的提示词，核心功能程序。

（二）评分标准

课程设计的成绩从以下三个方面进行考核：

（1）平时成绩：包含平时考勤、学习态度、团队互评、设计进度情况。

（2）实做情况：根据设计过程中，由指导教师记录的学生编程及调试的相关情况，以及答辩时学生上机操作的情况进行评分。

（3）课程设计报告：

由指导教师统一安排答辩时间及顺序，根据设计内容及设计报告提问相关问题，根据学生的回答决定设计报告成绩。

总成绩给出优、良、中、及格、不及格五个等级，其中平时成绩占20%，实做情况占40%，课程设计报告占40%。

（三）报告封面格式

《通信工程综合设计III》 报 告 课程设计题目： 学院（系）： 通信工程系 班 级： 学生姓名： 学号 指导教师： 时间： 年 月 日 到 年 月 日